Onderhoudsadvies voor met LIOS BIOIL afgewerkte parketvloeren

Vloeren behandeld met LIOS BIOIL (naturel of color) en Balm Fixative.

LIOS maakt het u gemakkelijk om uw parketvloer te onderhouden. U moet echter nog steeds de frequentie van de verschillende componenten van het onderhoud afstemmen op het gebruik en daarmee het slijten van de vloer. De  aanbevolen frequenties van onderhoud op de verpakking zijn gebaseerd op een omgeving met normaal gebruik.

Aanbevolen frequentie van het gebruik van de onderhoudsproducten.

Omgeving met normaal gebruik.

1. Soft Balm (voedende/reinigende zeep):	1 Keer per 15 dagen.

2. Talita (onderhoudsolie)		:	2 Keer per jaar.

3. Kronos (intensieve reiniger)	:	1 Keer per 30 tot 60 dagen, of telkens als de vloer

flink is gebruikt. Hierna altijd SOFT BALM of indien

nodig/gewenst TALITA.

Omgeving met zware belasting.

1. Soft Balm (voedende/reinigende zeep):	1 Keer per 7 dagen.

2. Talita (onderhoudsolie)		:	4 Keer per jaar.

3. Kronos (intensieve reiniger)	:	Elke 15 tot 30 dagen, aansluitend Soft Balm of

Talita.

Vloeren behandeld met LIOS BIOIL (natural of color) en OIL WOOD TRAFFIK (oliegebaseerde urethaan afwerking).

1. Soft Balm (voedende/reinigende zeep):	Elke 30 tot 40 dagen.

2. Talita (onderhoudsolie)		:	Alleen aanbrengen indien nodig, om krasjes weg te

werken. ("droog" aanbrengen, d.w.z. krasje      							wegpoetsen en helemaal droog wrijven).

3. Kronos (intensieve reiniger)	:	Gebruiken als de vloer erg vies is en u de vloer met

Soft Balm niet meer schoon krijgt.

Nuttige tips.

- Voor dagelijks gebruik volstaat het om de vloer af te nemen met een in water gedrenkte goed uitgewrongen doek.

- Gebruik voor het reinigen geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals ammonia, bleekmiddel, terpentine enz.

- Verwijder gemorste kleurende vloeistoffen zoals koffie en wijn direct en maak de vloer schoon.

- Breng preventief onderhoud aan door middel van een goede deurmat, zodat vuil en zand van uw schoenen niet op de vloer kunnen komen.

- Als in kantoren sprake is van de aanwezigheid van verrijdbare stoelen op wieltjes,raden wij aan de vloer elke dag te behandelen met Soft Balm. Maak indien mogelijk gebruik van stoelen met zachte wieltjes speciaal ontwikkeld voor parketvloeren.

- LIOS onderhoudsmiddelen kunnen ook worden gebruikt op vloeren welke zijn behandeld met andere natuurlijke of polyurethaan oliën.

- Wat te doen als de kleur vervaagt.

Maak de plaats waar de kleur vervaagt goed schoon met KRONOS en een schuurspons. Laat de plek volledig opdrogen en breng Lios BIOIL refinisher aan (goed schudden voor gebruik). Na 24 uur de plek 1 of 2 keer behandelen met TALITA onderhoudsolie. Indien er sprake is van een normale onderhoudsbeurt raden wij aan de hele vloer te behandelen met TALITA.

- Wat te doen met krassen en kaalgelopen plekken (op niet gekleurde vloeren).

Plak de gekraste of de kaalgelopen plek af met schilderstape. Maak de plek goed schoon met een schuurspons en KRONOS. Laat de plek volledig drogen en breng vervolgen TALITA onderhoudsolie aan. Verwijder na 3 tot 4 uur de tape en behandel de gehele vloer met TALITA.

Productomschrijving Lios onderhoudsproducten.

LIOS SOFT BALM, voedende, reinigende balm

Productinformatie: Te gebruiken voor het regelmatig reinigen van houten vloeren. Als de vloer sterk vervuild is, adviseren wij eerst KRONOS intensiefreiniger te gebruiken. Dankzij haar speciale samenstelling met onder andere verzorgende olie,  reinigt en verzorgt soft BALM houten vloeren als geen ander. Met regelmatig gebruik van Soft Balm blijft de vloer er verzorgd en natuurlijk uitzien.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Neem maximaal 1 liter handwarm water en verdun de soft Balm in een verhouding 1:20 liter (doseerdop) met handwarm water en reinig de vloer met een goed uitgewrongen dweil/doek. Spoel de vuile doek iedere keer uit met schoon water alvorens de doek weer in de emmer met SOFT BALM te doen. Laat de vloer volledig opdrogen voor u de vloer weer betreedt.

Aangeraden frequentie: 1 maal per 7-15 dagen.

LIOS KRONOS, intensiefreiniger

Productinformatie: Een speciale, op planten gebaseerde formule voor het intensief reinigen van met olie behandelde houten vloeren. Bij regelmatig gebruik krijgt KRONOS elk type vuil van de vloer. Na het reinigen dient de vloer behandeld te worden met Soft Balm en indien nodig met TALITA onderhoudsolie.

Gebruiksaanwijzing: Verdun KRONOS in een verhouding 1:15 tot 20 met water. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen doek. U hoeft de vloer niet na te reinigen met schoon water. Aangeraden frequentie: 1 maal per 30/60 dagen. KRONOS intensiefreiniger bevat minder dan 5% oppervlakte-actieve middelen en is 90% biologisch afbreekbaar.

TALITA, onderhoudsolie

Productinformatie: Te gebruiken voor vloeren welke zijn behandeld met een natuurlijke vloerolie. Gebruik TALITA zodra uw vloer er versleten of droog uit gaat zien (met name in veelgebruikte ruimtes zoals de hal en de keuken). TALITA laat een nieuwe slijtlaag achter, waarbij de vloer zijn natuurlijke uitstraling behoudt.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. Verspreid TALITA gelijkmatig en heel dun over de vloer met een pluisvrije doek. Wacht ca. 15 minuten alvorens de TALITA in te wrijven met bijvoorbeeld een witte pad of een ruwe doek. Hierna de vloer volledig droog wrijven, zodat er geen olie meer boven het oppervlak van de vloer aanwezig is. Als u teveel olie op de vloer laat zitten, zorgt dit voor langzaam drogen, glimmende plekken en kans op onnodig snel zichtbare krassen/vegen op de vloer.

LIOS Refinisher

Productinformatie: Gekleurde reparatieolie op basis van Franse polish formule, voor het plaatselijk bijwerken van met Bioil Color geoliede vloeren. Verkrijgbaar in alle standaard Bioil Color kleuren.